# KEURINGSCHECKLIST BOSMAAIER

| Identificatienummer arbeidsmiddel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk en type arbeidsmiddel |  |  |  |  |  |
| VISUELE KEURING |  |  |  |  |  |
| Controlepunten |  |  |  |  | Bevinding |
| - Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar |  |  |  |  | NOK OK |
| - Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar |  |  |  |  | NOK OK |
| - Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd |  |  |  | n.v.t. | NOK OK |
| - Vermelding van maximaal vermogen in Watt en toerental |  |  |  |  | NOK OK |
| - Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor, ogen en voeten) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Sticker "Verboden te roken" c.q. brandgevaar op arbeidsmiddel |  |  |  |  | NOK OK |
| - Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Noodstopknop |  |  |  |  | NOK OK |
| - Aantrekkoord van starter niet te rafelig en stroef |  |  |  |  | NOK OK |
| - Vergrendelknop werkt |  |  |  |  | NOK OK |
| - Gasbeveiliging (stand van gas niet te blokkeren) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Stuurboom trillingsgedempt |  |  |  |  | NOK OK |
| - Handvaten gemaakt van materiaal dat trilling dempt |  |  |  |  | NOK OK |
| - Constructie (o.a. draagbeugel); letten op scheuren en verbindingen |  |  |  |  | NOK OK |
| - Ophanging van motor i.v.m. trilling (antivibratierubbers of veren)) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Bougiekabel |  |  |  |  | NOK OK |
| - Brandstoftank, brandstofleidingen en tankdop lekken niet |  |  |  |  | NOK OK |
| - Oliepeil |  |  |  |  | NOK OK |
| - Oliepomp voor smering ketting oké (oliefilter kan verstopt zijn) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Oliereservoir en -slangen (kunnen lek zijn) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Mes beschermd met beschermkap van > 1800 |  |  |  |  | NOK OK |
| - Mes goed geborgd met klemschijf en borgmoer |  |  |  |  | NOK OK |
| - Uitlaat zoveel mogelijk afgeschermd (i.v.m. hitte) en juist gericht (i.v.m. uitlaatgassen) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Uitlaatdemper oké (i.v.m. te veel geluid) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Draagriemen minimaal 7 cm. breed |  |  |  |  | NOK OK |
| - Huis in goede staat (geen barsten, breuken, etc.) |  |  |  |  | NOK OK |
| - Arbeidsmiddel niet vettig of stoffig |  |  |  |  | NOK OK |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |
| Keuringsdatum | Naam keurmeester |  | Paraaf keurmeester |  |  |
| - - |  |  |  |  |  |